11-amaliy mashg‘ulot.

Tasvirlarda geometrik o‘zgartirishlarni amalga oshirish.

Ishning maqsadi: Talabalarga ikki o‘lchovli signallar (rasmlar) ustida siqish (compression) jarayonini amaliy ko‘rinishda ko‘rsatish, DCT, DWT va JPEG prinsiplaridan foydalanib siqish algoritmlarini qo‘llashni o‘rgatish.

Nazariy qism: Diskret kosinus transformatsiyasi (DCT) — bu raqamli signallarni (xususan, tasvirlarni) vaqt/bo‘shliq domenidan chastota domeniga o‘tkazuvchi ortogonal transformatsiya. DCT, ayniqsa, tasvirlarni siqishda juda keng qo‘llaniladi (JPEG formati asosiy bosqichi).

DCT ning asosiy g‘oyasi:

tasvirdagi ortiqcha ma’lumotlarni yuqori chastota koeffitsientlari ko‘rinishiga yig‘ish,

past chastotalarni esa maksimal darajada saqlash,

yuqori chastotali energiyani esa kesish yoki kvantlash orqali kamaytirish.

Bu jarayon tasvir sifatini sezilarli o‘zgartirmasdan katta siqish darajasini ta’minlaydi.

1 o‘lchovli signal uchun DCT quyidagicha aniqlanadi:

Bu yerda:

2D DCT — bu 1D DCT ni ikki marta qo‘llash:

Bu yerda:

- f(x,y) – 8×8 blokdagi piksel qiymati

- C(u,v) – DCT koeffitsienti

- u, v – chastota indekslari

MATLABda 2D–DCT bu ikki bosqichda bajariladi:

  - 8×8 bloklarga bo‘lish

JPEG standarti tasvirni 8×8 bloklarga ajratadi:

[ 8x8 block 1 ] [ 8x8 block 2 ] [ 8x8 block 3 ]

[ 8x8 block 4 ] [ 8x8 block 5 ] [ 8x8 block 6 ]

...

Sababi:

- Inson ko‘zi kichik bloklardagi o‘zgarishni sezmaydi

- Hisoblash tez

- DCT 8×8 o‘lchamda optimal ishlaydi

2. Har blokka 2D DCT qo‘llash

MATLAB bu uchun tayyor funksiyani taqdim etadi:

d = dct2(block);

Bu yuqoridagi 2D DCT formulasini bajaradi.

3. Kvantlash

Siqishning asosiy bosqichi.

DCT koeffitsientlari Q qiymatiga bo‘linadi:

dq = round(d / Q);

Q – siqish darajasi.

- Q kichik bo‘lsa → ko‘p koeffitsientlar nolga aylanadi → kuchli siqish

- Q katta bo‘lsa → sifat yaxshi, siqish kam

Misol:

| Q | Sifat | Siqish |
| --- | --- | --- |
| 20 | Past | Kuchli |
| 40 | O‘rtacha | O‘rtacha |
| 80 | Yaxshi | Kichik |

4. IDCT yordamida qayta tiklash

block2 = idct2(dq * Q);

- DCT → IDCT — asl rasmga yaqin natija beradi

- Kvantlash tufayli ma’lum yo‘qotish bo‘ladi

Topshiriq:

MATLAB da ikki o‘lchovli signalni DCT asosida siqishni amalga oshirish:

%% 2D-DCT asosida rasm siqish

clear; clc; close all;

% Rasmni yuklash

img = imread('1.jpg');

img = rgb2gray(img);

img = double(img);

% --- Siqish darajasi ---

Q = 80;   % Q ni o'zgartirib siqish kuchini boshqarasiz (masalan: 20, 40, 80)

[H, W] = size(img);

recon = zeros(H, W);

% 8x8 bloklar bo'yicha DCT asosida siqish

for i = 1:8:H

for j = 1:8:W

block = img(i:i+7, j:j+7);

% DCT

d = dct2(block);

% Kvantlash

d = round(d / Q);

% Tiklash uchun qayta ko'paytirish

d = d * Q;

% IDCT

recon(i:i+7, j:j+7) = idct2(d);

end

end

% Yakuniy rasm

recon = uint8(recon);

% Natijani saqlash

imwrite(recon, ['compressed_Q1' num2str(Q) '.png']);

% Ko'rsatish

figure;

subplot(1,2,1); imshow(uint8(img)); title('Original');

subplot(1,2,2); imshow(recon); title(['DCT siqilgan (Q = ' num2str(Q) ')']);

- MATLAB da ikki o‘lchovli signalni DCT asosida siqishni amalga oshiring.

Hisobot tarkibi.

- Natijalar (skrinshot ko‘rinishida).

- Xulosa.

Nazorat savollari:

- DCT ning asosiy maqsadi nima va tasvir siqish jarayonida qanday rol o‘ynaydi?

- 1D va 2D DCT o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

- DCT formulalaridagi α(k) normallash koeffitsientining vazifasi nima?

- 2D DCT koeffitsientlar matritsasida DC (C(0,0)) elementi nimani bildiradi?

- Nima uchun yuqori chastotali DCT koeffitsientlari siqishda kesiladi yoki kvantlanadi?

- JPEG standarti nima uchun aynan 8×8 bloklardan foydalanadi?

- Kvantlash (quantization) nima va u siqish jarayoniga qanday ta’sir qiladi?

- Siqish darajasi Q ning qiymatini o‘zgartirish tasvir sifatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

- DCT asosida siqishda yo‘qotish (lossy) qaysi bosqichda yuzaga keladi?

- MATLABda dct2() funksiyasi qanday maqsadda ishlatiladi?