13-amaliy mashg‘ulot.

Matlab dasturida nutq signallarini tahlil qilish.

Ishning maqsadi: Talabalarni nutq signallarini Matlab muhitida tahlil qilishga o‘rgatish: vaqt domeni va chastota domenida ko‘rinishi, spectrogram, STFT, energiya, nol kesish sur’ati, autokorrelyatsiya asosida pitch aniqlash, formantlarni LPC orqali topish, MFCC xususiyatlarini olish va oddiy VAD (voice activity detection) amalga oshirish.

Nazariy qism: Nutq signali — bu inson ovozi natijasida havo bosimi tebranishlarining vaqt bo‘yicha o‘zgarishidir. U analog shaklda mavjud bo‘lib, mikrofon yordamida raqamli ko‘rinishga o‘tkaziladi.

Raqamli nutq signalida:

- Amplituda — tebranish kuchi

- Chastota — tebranish tezligi

- Davomiylik — signalning umumiy uzunligi

nutqning asosiy parametrlarini tashkil etadi.

Vaqt domeni tahlili

Vaqt domenida nutq signali vaqt bo‘yicha qanday tebranayotganini ko‘rsatadi.

Nima uchun muhim?

- Signal kuchi va dinamikasi ko‘rinadi

- Nutq segmentlari (jimlik, kuchli gapirish, pauza) aniqlanadi

- Dastlabki vizual tahlil uchun yetarli

Matlab amali: plot(t, signal)

Chastota domeni tahlili (FFT)

Nutq tovushlari turli chastotalardan tashkil topgan. Fast Fourier Transform (FFT) yordamida signalning qaysi chastotalarda kuchli ekanini aniqlash mumkin.

- Nutqning spektral tarkibi ko‘rinadi

- Unli va undosh tovushlarning farqi bilinadi

- Pitch va formant diapazonlari haqida tasavvur beradi

Spektrogramma (STFT)

Nutq doim bir xil emas — vaqt bo‘yicha o‘zgaradi. Shuning uchun vaqt–chastota tahlili kerak bo‘ladi.

Spektrogram — signalni kichik bo‘laklarga bo‘lib, har bir bo‘lakning spektrini hisoblab tasvirlaydi.

Afzalliklari:

- Nutq tovushlarining vaqt bo‘yicha qanday o‘zgarishi ko‘rinadi

- Undosh / unli tovushlarning tuzilishi aniq ajraladi

- Energiya va chastota o‘zgarishlari rangli xaritada tasvirlanadi

Asosiy nutq xususiyatlari

Qisqa amaliy mashg‘ulot uchun quyidagi uchta xususiyat eng muhim va sodda:

a) Energiya

Signalning quvvati: kuchli va sust nutq qismlarini ajratadi.

b) Zero-Crossing Rate (ZCR)

Signal necha marta nolni kesib o‘tadi.
Undosh (shovqinli) tovushlarda yuqori, unli tovushlarda past bo‘ladi.

c) Pitch (asosiy chastota)

Inson ovozining eng past asosiy tebranish chastotasi.

- Erkaklarda: ~85–180 Hz

- Ayollarda: ~165–255 Hz

Bu mashg‘ulotning soddalashtirilgan versiyasida pitch hisoblash kiritilmaydi, lekin FFT orqali taxminiy diapazon ko‘rish mumkin.

Topshiriq:

MATLAB da nutq signalining tahlilini amalga oshirish:

%% 1. Audio signalni yuklash

[signal, Fs] = audioread('D:/Voice 002.mp3');

signal = mean(signal, 2);   % Stereo bo‘lsa monoga aylantirish

%% 2. Vaqt domenida ko‘rish

t = (0:length(signal)-1) / Fs;

figure;

subplot(3,1,1);

plot(t, signal);

xlabel('Vaqt (s)');

ylabel('Amplituda');

title('Nutq signalining vaqt domenidagi korinishi');

%% 3. Chastota domeni (FFT)

N = length(signal);

Y = fft(signal);

f = (0:N-1)*(Fs/N);

subplot(3,1,2);

plot(f(1:floor(N/2)), abs(Y(1:floor(N/2))));

xlabel('Chastota (Hz)');

ylabel('Magnitude');

title('Nutq signalining FFT spektri');

xlim([0 Fs/2]);

%% 4. Spectrogrammma (umumiy korinish)

win = hamming(round(0.03*Fs));   % 30 ms oyna

overlap = round(0.02*Fs);        % 20 ms overlap

nfft = 1024;

subplot(3,1,3);

spectrogram(signal, win, overlap, nfft, Fs, 'yaxis');

title('Nutq signalining spektrogrammasi');

colorbar;

- MATLAB da nutq signalining tahlilini amalga oshiring.

Hisobot tarkibi.

- Natijalar (skrinshot ko‘rinishida).

- Xulosa.

Nazorat savollari:

- Nutq signallarining namunalarini TIMIT, LibriSpeech, yoki o‘z laboratoriya yozuvlaringizdan oling.

- Agar Audio Toolbox mavjud bo‘lsa, mfcc, stft, pitch kabi qulay funksiyalarni ishlating.

- Formantlarni to‘g‘ri hisoblash uchun frame uzunligi ~20–30 ms, hop 10 ms mos keladi. LPC orderini 10–14 oralig‘ida sinab ko‘ring.

- Pitch autokorrelyatsiya uchun peak thresholdni SNR ga qarab sozlang — hamda voiced/unvoiced detektsiyasini qo‘shimcha energy shartiga bog‘lang.

- Hisobotda har bir grafikga aniq sarlavha va o‘qlar birliklarini yozing.