2-amaliy mashg‘ulot.

MatLab instrumental vositasi orqali bir va ikki o’lchovli signallarga dastlabki ishlov berishni o’rganish.

Ishning maqsadi: Talabalarga 1-o‘lchovli (vaqt domeni) va 2-o‘lchovli (tasvir) signallarni MATLAB yordamida tahlil qilish, oldindan ishlov berish (preprocessing) usullarini amalda o‘rgatish.

Nazariy qism: 1 o‘lchovli signal (1D signal) deganda odatda vaqtga bog‘liq kattalik tushuniladi. Masalan, elektr kuchlanishi, ovoz, yurak urish signali (EKG), seysmik tebranishlar. U faqat bitta mustaqil o‘zgaruvchiga (odatda vaqtga) bog‘liq bo‘ladi.

1D signal: x(t) yoki diskret ko‘rinishda x[n]
Bu yerda t — vaqt, n — diskret indeks.

Misollar:

- Mikrofon yozuvi (audio)

- Sensor chiqishi (masalan, bosim o‘zgarishi)

- Elektr tarmoqlaridagi kuchlanish grafigi

2-o‘lchovli signal — bu odatda ikkita mustaqil o‘zgaruvchiga bog‘liq signal. Amaliyotda eng ko‘p uchraydigan misol — tasvir.

2D signal: x(m,n). Bu yerda m va n — ikkita indeks (odatda satr va ustun), signal qiymati esa piksellar intensivligi (rang yoki kulrang daraja).

Misollar:

- Rasm va fotosuratlar (kulrang yoki rangli)

- Tibbiy tasvirlar (rentgen, MRI)

- Yerning sun’iy yo‘ldosh tasvirlari

- 2D radar/sensor xaritalari

Topshiriq variantlari:

1. Variant 1:

MATLAB da 1D sinusoidal signal hosil qilish va ularni qo'shish:

fs = 1000;               % namunalanish chastotasi (Hz)

t = 0:1/fs:1-1/fs;       % vaqt vektori (1 soniya)

f1 = 10;                  % chastota (Hz)

f2 = 30;

x = sin(2*pi*f1*t);       % 1D sinusoidal signal

y = sin(2*pi*f2*t);

z = x + y;

figure;

plot(t, x);

xlabel('Vaqt (s)');

ylabel('Amplituda');

title('1-olchovli sinusoidal signal');

grid on;

figure;

plot(t, y);

xlabel('Vaqt (s)');

ylabel('Amplituda');

title('1-olchovli sinusoidal signal');

grid on;

figure;

plot(t, z);

xlabel('Vaqt (s)');

ylabel('Amplituda');

title('1-olchovli sinusoidal signal yig’indisi');

grid on;

2. Variant 2:

MATLAB da 2D signallarni tahlil qilish va qayta ishlash:

% Tasvirni o'qish

I = imread('D:\\1122.jpg');   % standart rangli tasvir

Igray = rgb2gray(I);         % kulrangga o'tkazish

% Ko'rsatish

figure;

subplot(1,2,1); imshow(I); title('Asl rangli tasvir');

subplot(1,2,2); imshow(Igray); title('Kulrang tasvir');

figure; imhist(Igray); title('Asl tasvir histogrammasi');

% Histogram tenglashtirish

I_eq = histeq(Igray);

imwrite(Igray,"D:\\gray1122.png");

Topshiriq:

- MATLAB da variant asosida 1D sinusoidal signal hosil qiling va ularni qo'shing

| № | F1 | F2 | № | F1 | F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 20 | 11 | 10 | 20 |
| 2 | 15 | 40 | 12 | 15 | 40 |
| 3 | 20 | 50 | 13 | 20 | 50 |
| 4 | 25 | 60 | 14 | 25 | 60 |
| 5 | 30 | 70 | 15 | 30 | 70 |
| 6 | 10 | 80 | 16 | 10 | 80 |
| 7 | 15 | 90 | 17 | 15 | 90 |
| 8 | 20 | 80 | 18 | 20 | 80 |
| 9 | 25 | 50 | 19 | 25 | 50 |
| 10 | 30 | 100 | 20 | 30 | 100 |

- MATLAB da o‘zingizga tegishli bo’lgan suratning 2D signalini oling, uni oq qora tasvirga aylantiring va gistogrammasini hosil qiling. Oq-qora rasmni diskka yozing.

Hisobot tarkibi.

- Topshiriq varianti.

- Olingan grafiklar tasvirlari.

- Natijalar tasvirlari (skrinshot ko’rinishida)