3-amaliy mashg‘ulot.

Matlab dasturida davriy diskret signallarni o’rganish.

Ishning maqsadi: Talabalarga davriy diskret signallar tushunchasini, ularning parametrlarini va Matlab muhitida dasturlash orqali vizual tahlil qilishni o‘rgatish

Nazariy qism:

Diskret signal – vaqt bo‘yicha diskretlangan, ya’ni ma’lum oraliqlarda o‘lchanadigan signal.

Davriy signal – agar signalning qiymati ma’lum davrdan keyin takrorlansa, u holda signal davriy deyiladi:

x[n]=x[n+N],N∈Z

Bu yerda N – signal davri.

- Misol:

  - Diskret sinusoidal signal:

x[n]=A⋅sin(ω0n+φ)

Bu yerda:

  - A – amplituda,

  - ω0​ – burchak chastotasi,

  - φ – faza siljishi.

Topshiriq variantlari:

1. Faza siljishini ko‘rsatish

Fazasi turlicha bo‘lgan ikkita signalni qurib taqqoslang.

% Parametrlar

A = 1;

f = 2;

Fs = 50;

t = 0:1/Fs:1;

% Fazali signallar

x1 = A * sin(2*pi*f*t);

x2 = A * sin(2*pi*f*t + pi);

y = x1+x2;

% Grafik

stem(t, x1, 'b', 'filled'); hold on;

stem(t, x2, 'r', 'filled'); hold on;

stem(t, y, 'g', 'filled');

title('Fazasi turlicha bolgan sinusoidal signallar');

xlabel('n');

ylabel('x[n]');

legend('phi = 0', 'phi = \pi');

grid on;

2. Variant 2:

Bir nechta davriy signallar kombinatsiyasi

Ikkita davriy signal yig‘indisini hosil qiling:

x[n]=sin(2πf1n)+0.5⋅cos(2πf2n)

% Parametrlar

Fs = 500;

t = 0:1/Fs:1;

f1 = 2;

f2 = 7;

x = sin(2*pi*f1*t);

y = 0.5*cos(2*pi*f2*t);

z = x+y;

% Grafik

stem(t, x, 'b', 'filled'); hold on;

stem(t, y, 'r', 'filled');

stem(t, z, 'g', 'filled');

title('Bir nechta davriy signallar yigindisi');

xlabel('n');

ylabel('x[n]');

grid on;

Topshiriq:

- Fazasi turlicha bo‘lgan ikkita signalni qurib taqqoslang.

| № | F | φ | № | F | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | π/8 | 11 | 30 | π/8 |
| 2 | 15 | π/6 | 12 | 40 | π/6 |
| 3 | 20 | π/4 | 13 | 50 | π/4 |
| 4 | 25 | π/2 | 14 | 10 | π/2 |
| 5 | 30 | π | 15 | 15 | π |
| 6 | 40 | π/8 | 16 | 20 | π/8 |
| 7 | 50 | π/6 | 17 | 25 | π/6 |
| 8 | 10 | π/4 | 18 | 30 | π/4 |
| 9 | 15 | π/2 | 19 | 40 | π/2 |
| 10 | 20 | π | 20 | 50 | π |

- Ikkita davriy signal yig‘indisini hosil qiling:

| № | F1 | F2 | A1 | A2 | № | F1 | F2 | A1 | A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 15 | 1 | 0.5 | 11 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 15 | 25 | 1.5 | 1 | 12 | 40 | 25 | 2 | 2 |
| 3 | 20 | 35 | 2 | 1.5 | 13 | 50 | 35 | 1 | 0.5 |
| 4 | 25 | 45 | 1 | 2 | 14 | 10 | 45 | 1.5 | 1 |
| 5 | 30 | 60 | 1.5 | 0.5 | 15 | 15 | 60 | 2 | 1.5 |
| 6 | 40 | 15 | 2 | 1 | 16 | 20 | 15 | 1 | 2 |
| 7 | 50 | 25 | 1 | 1.5 | 17 | 25 | 25 | 1.5 | 0.5 |
| 8 | 10 | 35 | 1.5 | 2 | 18 | 30 | 35 | 2 | 1 |
| 9 | 15 | 45 | 2 | 0.5 | 19 | 40 | 45 | 1 | 1.5 |
| 10 | 20 | 60 | 1 | 1 | 20 | 50 | 60 | 1.5 | 2 |