4-amaliy mashg‘ulot.

Matlab dasturida Kotelnikov teoremasini o’rganish.

Ishning maqsadi: Kotelnikov teoremasini o’rganish va Matlab muhitida dasturlash orqali vizual tahlil qilishni o‘rgatish

Nazariy qism:

Kotelnikov teoremasi, shuningdek Nyquist-Shannon sampling theorem nomi bilan ham tanilgan, signalni raqamli shaklga o‘tkazishda eng muhim asosiy qonunlardan biridir.

Agar bir signal cheklangan maksimal chastotaga ega bo‘lsa (ya’ni signalning chastota spektri maksimal fmax ​ dan oshmasa), u holda signalni to‘liq tiklash uchun uni kamida 2fmax​ chastotada (yoki undan yuqori) namuna olish kerak.

Matematik shaklda:

fs ≥ 2fmax

bu yerda

- fs — namuna olish chastotasi (sampling frequency),

- fmax — signalning maksimal chastotasi (bandwidth).

## Teoremaning mazmuni:

- Signal cheklangan chastotali bo‘lishi kerak. Signalning chastota spektri fmax​ dan oshmasligi shart. Bunday signalni band-cheklangan signal deb atashadi.

- Minimal namuna olish chastotasi. Agar fs < 2fmax ​ bo‘lsa, signalni raqamli ko‘rinishda to‘liq tiklash imkonsiz bo‘ladi — aliasing hodisasi yuz beradi. Aliasing natijasida signal noto‘g‘ri talqin qilinadi.

- Namuna olish va tiklash. Agar namuna olish chastotasi 2fmax​ yoki undan yuqori bo‘lsa, signal to‘liq tiklanishi mumkin. Tiklash uchun odatda sinc interpolatsiya (yoki ideal filtr) ishlatiladi.

## Aliasing nima?

Agar namuna olish chastotasi yetarli darajada yuqori bo‘lmasa, yuqori chastotali komponentlar past chastotalarga “ko‘chib” ketadi va signal buziladi. Bu hodisa aliasing deb ataladi.

Misol uchun, 5 Hz chastotali signalni 6 Hz namuna olishda uning haqiqiy shakli noto‘g‘ri talqin qilinadi, chunki 6<2×5=10

## Teoremaning amaliy ahamiyati

- Raqamli audio, video, telekommunikatsiya, va boshqa raqamli signal qayta ishlash sohalarida signalni to‘g‘ri raqamlashtirish uchun bu qonun asos bo‘ladi.

- Masalan, CD audio 44.1 kHz da namuna oladi, chunki inson qulog‘i uchun yuqori eshitiladigan chastota taxminan 20 kHz (44.1 kHz > 2 × 20 kHz).

Topshiriq:

1. Signalni yaratish

Oddiy sinusoidal signalni ko'rib chiqamiz:

x(t)=sin(2πf0t)

bu yerda f0 — signal chastotasi.

### 2. Signalni n amuna olish

Signalni turli namuna olish chastotalarida olish:

- fs < 2f0 — namunalar soni kam, aliasing paydo bo'ladi.

- fs = 2f0​ — minimal namunalar soni, teoremaga mos.

- fs > 2f0 ​ — yaxshi namuna olish, signalni to'liq tiklash mumkin.

### 3. MATLAB kod namunasi

% Signal parametrlari

f0 = 10;                % Signal chastotasi (Hz)

T = 1;                 % Signal davomiyligi (s)

t = 0:0.0001:T;        % Uzluksiz vaqt vektori

% Uzluksiz signal

x = sin(2*pi*f0*t);

% Namuna olish chastotalari

fs1 = 30;   % fs1 > 2*f0, yaxshi namuna olish

fs2 = 20;  % fs2 = 2*f0, minimal namuna olish

fs3 = 15;   % fs3 < 2*f0, aliasing yuz beradi

% Namuna olish uchun vaqt vektorlar

ts1 = 0:1/fs1:T;

ts2 = 0:1/fs2:T;

ts3 = 0:1/fs3:T;

% Namuna olingan signal

x1 = sin(2*pi*f0*ts1);

x2 = sin(2*pi*f0*ts2);

x3 = sin(2*pi*f0*ts3);

% Grafiklarga chizish

figure;

subplot(3,1,1);

plot(t,x,'b',ts1,x1,'ro-');

title(['Namuna olish: f_s = ', num2str(fs1), ' Hz > 2*f_0']);

xlabel('Vaqt (s)');

ylabel('Amplituda');

legend('Uzluksiz signal','Namuna olingan signal');

subplot(3,1,2);

plot(t,x,'b',ts2,x2,'ro-');

title(['Namuna olish: f_s = ', num2str(fs2), ' Hz = 2*f_0']);

xlabel('Vaqt (s)');

ylabel('Amplituda');

legend('Uzluksiz signal','Namuna olingan signal');

subplot(3,1,3);

plot(t,x,'b',ts3,x3,'ro-');

title(['Namuna olish: f_s = ', num2str(fs3), ' Hz < 2*f_0 (Aliasing)']);

xlabel('Vaqt (s)');

ylabel('Amplituda');

legend('Uzluksiz signal','Namuna olingan signal');

Topshiriq:

- Fazasi turlicha bo‘lgan ikkita signalni qurib taqqoslang.

| № | F | № | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 30 |
| 2 | 15 | 12 | 40 |
| 3 | 20 | 13 | 50 |
| 4 | 25 | 14 | 10 |
| 5 | 30 | 15 | 15 |
| 6 | 40 | 16 | 20 |
| 7 | 50 | 17 | 25 |
| 8 | 10 | 18 | 30 |
| 9 | 15 | 19 | 40 |
| 10 | 20 | 20 | 50 |