6-amaliy mashg‘ulot.

Bir va ikki o’lchovli signallarda svyortka va korrelyatsiyani amallarini bajarish.

Ishning maqsadi: Diskret tizimlarda signal konvolyutsiyasi usulini o‘rganish va konvolyutsiyani hisoblash ko‘nikmalarini egallash, shuningdek, natijalarni tahlil qilish.

Nazariy qism: Konvolyutsiya - bu chiziqli tizimning impuls javobiga qarab ixtiyoriy kirish signaliga javobini aniqlash imkonini beruvchi operatsiya. Diskret tizimlarda h ( n ) tizim impuls javobiga ega x ( n ) signalining konvolyutsiyasini quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin:

Topshiriq variantlari:

1. Variant 1:

Berilgan ketma-ketliklar x ( n ) = [1, 2, 3] va h ( n ) = [0, 1, 0.5].

Konvolyutsiyani hisoblashni amalga oshirish va natijada olingan signalni chizish kerak.

2. Variant 2:

Berilgan ketma-ketliklar x ( n ) = [1, -1, 2] va h ( n ) = [0,5, 1, -0,5].

Konvolyutsiya hisobini bajaring va natijada olingan signalni chizing.

3. Variant 3:

X ( n ) = [1, 2, 1] va h ( n ) = [1, -1] ketma-ketliklari berilgan .

Konvolyutsiyani hisoblashni amalga oshirish va natijada olingan signalni chizish kerak.

Hisoblash:

Taklif etilgan muammo variantlarining har biri uchun konvolyutsiyani hisoblashni amalga oshirish kerak. Quyida 1-variant uchun hisoblash misoli keltirilgan:

Dastlabki ma'lumotlar:

x ( n ) = [1, 2, 3]

h ( n ) = [0, 1, 0,5]

Konvolyutsiyani hisoblash:

Konvolyutsiya natijasi: y ( n ) = [1.5, 1, 2.5, 3.5, 1.5].

Boshqa variantlar uchun ham xuddi shunday hisob-kitoblarni bajaring.

Konvolyutsiya va chizmalarni bajarish uchun MATLAB yoki Python kabi dasturiy vositalardan ham foydalanishingiz mumkin .

MATLABda 1-variant uchun konvolyutsiyani bajarish misoli:

% Dastlabki ketma-ketlik

x = [1, 2, 3];

h = [0, 1, 0.5];

% Svyortka

y = conv(x, h);

% Svyortka natijasining olinishi

disp('Результат свертки:');

disp(y);

% Grafik qurilishi

n_x = 0:length(x)-1; % x uchun vaqt o‘qi

n_h = 0:length(h)-1; % h uchun vaqt o‘qi

n_y = 0:length(y)-1; % y uchun vaqt o‘qi

figure;

subplot(3,1,1);

stem(n_x, x, 'filled');

title('Kiruvchi signal x(n)');

xlabel('n');

ylabel('x(n)');

grid on;

subplot(3,1,2);

stem(n_h, h, 'filled');

title('Impuls xarakteristikasi h(n)');

xlabel('n');

ylabel('h(n)');

grid on;

subplot(3,1,3);

stem(n_y, y, 'filled');

title('Svyortka natijasi y(n)');

xlabel('n');

ylabel('y(n)');

grid on;

Svyortka natijasi:

0    1.0000    2.5000    4.0000    1.5000

Tushuntirish:

- `conv(x, h)` funksiyasi ikkita x(n) va h(n) signallarining konvolyutsiyasini amalga oshiradi.

- `Stem` funksiyasi yordamida tuzilgan grafiklar dastlabki signallarni va ularning konvolyutsiyasi natijasini vizual tarzda solishtirish imkonini beradi.

Natija: Ushbu kodni MATLAB da ishga tushirgandan so‘ng, siz konvolyutsiya natijasini olasiz:

y(n) = [0, 1, 2.5, 3.5, 1,5]

Signal \(x(n)\), impuls javobi \(h(n)\) va natijada \(y(n)\) uchun grafiklar tuziladi.

Xulosa: Amaliy ish davomida diskret tizimlarda konvolyutsiyani hisoblash usullari o‘zlashtirildi. Natijalar tizimning impulsli javobi kirish signalini qanday o‘zgartirishini ko‘rsatdi. Amalga oshirilgan hisob-kitoblar konvolyutsiya chiziqli tizimlarni tahlil qilish va sintez qilish uchun muhim vosita ekanligi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi.

Topshiriq:

1. Konvolyutsiya jarayonining nazariy asoslarini o‘rganish.

2. Diskret tizimlarda konvolyutsiyani hisoblash usullari bilan tanishing.

3. Taklif etilgan masala variantlari uchun konvolyutsiya hisoblarini bajaring.

4. Olingan natijalarni tahlil qiling va xulosa chiqaring.

X ( n ) = [1, 2, 1] va h ( n ) = [1, -1] ketma-ketliklari berilgan .

Konvolyutsiyani hisoblashni amalga oshirish va natijada olingan signalni chizish kerak.

| № | x ( n ) | h ( n ) | № | x ( n ) | h ( n ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1, 2, 3 | 0, 1, 0.5 | 11 | 1, 2, 1 | 0.5 , -1, 1 |
| 2 | 1, -1, 2 | 0.5, 1, -0.5 | 12 | 1, 0, -1 | -0.5, 1, -0.5 |
| 3 | 1, 2, 1 | 1, -1,0 | 13 | 1 ,-1, 1 | 0, 1, 0.5 |
| 4 | 1, 0, -1 | 0.5 , 1, -1 | 14 | -1 ,0, 1 | 0.5 , -1, 1 |
| 5 | 1, -1, 1 | 0.5 , -1, 1 | 15 | 0 ,-1, 0 | 0.5, 1,-1 |
| 6 | -1, 0, 1 | -0.5, 1, -0.5 | 16 | -1, -1, 1 | 1,-1,0.5 |
| 7 | 0 ,-1, 0 | 0, 1, 0.5 | 17 | -1,1,0 | 0, 1, 0.5 |
| 8 | -1 ,-1, 1 | 0.5, 1, -0.5 | 18 | 1,-1,0 | 1, -1,0 |
| 9 | 1, 2, 3 | 1, -1,0 | 19 | -1,3,2 | 0.5, 1, -0.5 |
| 10 | 1, -1, 2 | 0.5 , 1, -1 | 20 | 1, -1, 2 | 0.5 , 1, -1 |

Talabalardan barcha taklif etilgan vazifalarni mustaqil ravishda bajarishlari, so‘ngra olingan natijalarni dasturiy vositalar yordamida olingan natijalar bilan solishtirishlari so‘raladi.